ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»

Светильник встраиваемый MEUS

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светодиодный светильник встраиваемый.

1.2. Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.39-002-90807232-2024 и предназначен для общего освещения зданий.

1.3. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимости технических средств.

1.4. Климатическое исполнение светильника УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

| Серия: | MEUS 190 | MEUS 380 | MEUS 570 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры: | 190x190x110мм | 380x190x110мм | 570x190x110мм |
| Цветовая температура: | 2700K/3000К/3500R/4000К |  |  |
| Цветопередача: | Ra>90 |  |  |
| Угол освещения: | 24° /36°/45°/60° |  |  |
| Световой поток: | 1000-4400лм | 2000-8800лм | 3000-13200лм |
| Мощность: | 10-40Вт | 20-80Вт | 30-120Вт |

Параметры светильника могут отличаться в пределах ± 5%

3. Комплект поставки

Светильник      шт.        1

Упаковка          шт.        1

Техпаспорт       шт.        1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену производить только при отключенном питании.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Светильник имеет верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс +35 С. Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус -20 С. Максимальная влажность воздуха 90%.

5.3. Распаковать светильник.

5.4. Подключить блок питания к электросети (согласно схеме подключения).

5.5. Установите светильники в подготовленное отверстие.

6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

6.2. Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «Л» по ГОСТ 23216 и в условиях 5 по ГОСТ 15150.

6.3. Хранение светильника в заводское упаковке должно соответствовать условиям 1.2. по ГОСТ 15150.

Рис.1. Внешний вид светильника

Рис.2-4. Габаритные размеры светильников

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 5 лет со дня продажи конечному потребитель.

7.3. В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения срока следует обратиться в ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»: 196135, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринское, ул. Типанова, д. 23 к. 2 стр. 1, помещ. 10Н, ч.п. 20

E-mail: info@lumeng.ru, тел.: 8 (812) 244 7161.

8. Утилизация

8.1. Изделие имеем высокий уровень экологической безопасности, т.е. оно не содержит опасных токсичных загрязнителей, наносящих вред окружающей среде, и подлежит утилизации в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.

9. Адрес завода изготовителя:

Адрес: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-он, п. Новоселье, ул. Институтская, д.1, корп.2, пом.24.